POPTÁVKA  OPRAVY  DLAŽBY  NA  PODLOŽKÁCH  (TERČÍCH)

- Zadavatel :

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, IČ 29021651, zastoupené předsedou výboru Ing. Vladimírem Zasadilem, CSc a místopředsedou výboru Hanou Nekolovou (tel. 777 074 625, vrumo@vrumo.cz)

- Předmět poptávky

Předmětem poptávky je oprava dlažby na podložkách (terčích) na pochozí terase, přiléhající k domům Vršovická 1461 a 1462, Praha 10.

Její půdorysné schéma je v příloze. Terasa je na úrovni  1.p.  domů čp. 1461,1462, 1463, 1464, pod ní jsou nebytové a společné prostory (typu průjezd, prostory popelnic, obchody, jídelna, podloubí, vchody do domů…). Celková plocha terasy je cca 1630 m2, nová vodorovná izolace s dlažbou na terčích byla položena ve dvou etapách v letech 2014-2015. Je nyní už mimo záruku, dosud plně funkční, do prostor pod terasou nezatéká. Slabým místem jsou použité podložky (terče). Nemají dostatečnou možnost kompenzovat nerovnost podkladu, což je kompenzováno dalšími improvizovanými příložkami. Nejsou ani dost pevné. Ve více zatížených sektorech (G,M), nahodile i mimo ně, dochází k destrukci jednotlivých podložek. Dotčené dlaždice pak částečně zapadnou pod vnější obrys dlažby, nebo se kolébají a vytváří tím nebezpečí zakopnutí a pádu osob. Nyní je takto narušená poloha, resp. stabilita celkem 80 dlaždic, z toho 4 dlaždice jsou polámané. V menším rozsahu se problém vyskytl  už v záruce, byl řešen reklamacemi.

- Rozsah díla

Dotčené dlaždice individuálně vyjmout, odstranit rozlámané podložky (terče) a nahradit je novými, pokud možno zesílenými, s možností nastavení jejich výšky (50+, 100+ mm, příklad viz foto) a dlažbu vyrovnat. Polámané dlaždice vyměnit  (mají rozměr 60*60*6 cm).

Potřebné podložky a polámané dlaždice dodat. Barevné schéma dlažby zachovat (příloha).

Doporučený rozsah nákupu

| DLAŽDICE, PODLOŽkY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přeložit | z toho polámané |  |  | Podložky zesílené (dle foto): |  |  |
| Sektor (schéma) |  | béžové | červhnědé |  |  |  |  |
| A | 19 |  |  |  | 5 + cm | 300 ks |  |
| B | 0 |  |  |  | 10 + cm | 20 Ks |  |
| C | 4 |  |  |  |  |  |  |
| D | 14 | 1 | 2 |  | nespotřebované odebereme |  |  |
| E | 0 |  |  |  |  |  |  |
| F | 1 |  |  |  |  |  |  |
| G | 20 |  |  |  |  |  |  |
| H | 3 |  |  |  |  |  |  |
| J | 2 |  |  |  |  |  |  |
| K | 0 |  |  |  |  |  |  |
| L | 0 |  |  |  |  |  |  |
| M | 15 |  | 1 |  |  |  |  |
| N | 0 |  |  |  |  |  |  |
| O | 2 |  |  |  |  |  |  |
| celkem | 80 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| Dlaždice mají formát 60*60*6 CM |  |  |  |  |  |  |  |

- Termín provedení díla:

Do 15.10.2022, případně dle dohody

- Od uchazečů o zakázku požadujeme:

- Doklad o způsobilosti zakázku provést  (kopie ŽL, oprávnění ke stavební údržbě)

- Reference (v souladu s rozsahem a povahou poptávaného díla)

- Návrh ceny za dílo

- Čestné prohlášení, že uchazeč není v konkurzu, není předlužený, ani mu takový stav nehrozí

- Prohlídka místa provedení díla v sídle zadavatele:

Středa, 20.7.2022 v 16 hodin (nebo dle dohody se zadavatelem). Sraz na adrese Uzbecká 1463, Praha 10

- Termín podání nabídek

Do 30.7.2022

- Vyhodnocení nabídek:

Do 7.8.2020