Zadávací dokumentace

k výběru dodavatele stavebních prací

Název projektu

Rekonstrukce vchodů SVJ VRUMO

Zadavatel:

Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10

se sídlem Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

IČ: 29021651

Kontaktní adresa: Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

Kontaktní osoba:  Libor Bulant

Telefon:  777061666

Praha : 14.11.2012

Oddíl A) Pokyny pro uchazeče

Odstavec   1.-Všeobecné informace …………………………………………………………….…………………………………..3

Odstavec  2.-Předložená cenová nabídka uchazeče .…………………………………………………………………….….3

Odstavec   3.-Kvalifikační předpoklady, hodnocení  nabídky…………………………………………………………..…4

Oddíl B) Specifikace a rozsah zakázky

Odstavec   1.-Vymezení předmětu zakázky…………………………………………………….………………………………….5

Odstavec   2.-I. etapa  (zvýšené přízemí  Uzbecká č.p. 1463, Moskevská č.p. 1464  +  rozšíření

dveřního otvoru v přízemí Uzbecká č.p. 1463, Moskevská č.p. 1464).…….………………………………………….5

Odstavec 3.-I. etapa (přízemí  Vršovická č.p. 1461, 1462)……………………………………………………………………7

Odstavec 4.-II.etapa (rekonstrukce chodby v přízemí  Uzbecká č.p. 1463, Moskevská  č.p. 1464)………8

Oddíl C) Seznam příloh

1. Půdorys prostorů

Oddíl  A) Pokyny pro uchazeče

Odstavec 1. – Všeobecné informace

1.1 Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu  této zadávací dokumentace na  rekonstrukci vstupních  a technických prostor  SVJ VRUMO.

1.2 Lhůta pro podání nabídek  do 14.12.2012.

1.3 Nabídku lze předat  přímo kontaktní osobě v uzavřené obálce, která obsahuje  označení  „Rekonstrukce vchodů SVJ VRUMO“ nebo   prostřednictvím  České pošty,  s.p. na kontaktní adresu SVJ VRUMO.

1.4 Uchazeč může svoji nabídku  dodatečně doplnit  do termínu pro podání nabídek.

1.5 Doručené nabídky se nevracejí.

1.6 Uchazeč  zpracuje nabídku na celkový předmět zakázky.

1.7 Adresa  provedení  stavebních prací: Vršovická č.p. 1461, 1462, Uzbecká č.p. 1463, Moskevská  č.p. 1464, Praha 10,

1.8 Zadavatel   umožní prohlídku místa plnění.

1.9 Nabídka uchazeče musí obsahovat harmonogram stavebních prací.

1.10 Vítězný uchazeč  musí být generální dodavatel stavebních prací.

1.11 Zadavatel může odmítnout včechny doručené  nabídky uchazečů  bez uvedení důvodu. Uchazeč nemá nárok na úhradu   nákladů spojených s vypracováním nabídy.

Odstavec 2.  – Předložená cenová nabídka uchazeče

2.1 Uchazeč  předloží  strukturovanou cenovou nabídku v členění :

- položková  cena prací a materiálu bez DPH a včetně  DPH

- celková cena bez DPH včetně DPH

2.2 Cena v nabídce je maximální a obsahuje veškeré náklady  nutné pro provedení zakázky.

2.3 Uchazeč  uvede harmonogram  splatnosti  faktur  (dílčí plnění a převzetí díla).

2.4 Zadavatel má  právo  požádat uchazeče  o zdůvodnění   cenové nabídky.

2.5 Součástí cenové nabídky je grafický návrh řešení (vstup-zádveří, chodba, schodišťová hala). Nabídka uchazeče  bez  předloženého grafického návrhu je důvodem pro vyloučení z výběrového řízení.

2.6 Uchazeč předloží návrh smlouvy .

Odstavec  3. – Kvalifikační předpoklady, hodnocení nabídky

3.1 Uchazeč  v nabídce doloží osvědčením  a čestným prohlášením tyto kvalifikační předpoklady:

- oprávnění k podnikání v rozsahu předmětu zakázky

- uchazeč  není v likvidaci

- proti uchazeči  není vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční řízení nebylo zrušeno pro nedostatek       majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení

- pojištění odpovědnosti za předmětné činnosti

- použité materiály a technické provedení zakázky musí splňovat závazné normy platné pro Českou republiku.

3.2 Doručené nabídky budou vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti  a podle níže uvedených hodnotících kritérií.

- grafický návrh …………………………………………………….33%

- nabídková cena ………………………………………………….34%

- technické provedení, použité materiály …………….33%

Oddíl B) Specifikace a rozsah  zakázky

Odstavec 1. Vymezení předmětu zakázky

1.1 Předmětem zakázky je provedení  kompletní  rekonstrukce prostoru  zádveří - vstup  Uzbecká č.p. 1463, Moskevská č.p. 1464, chodby, schodišťové haly   v budově Vršovická č.p. 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464. Realizace bude probíhat ve 2. etapách s rozdílným datem plnění, kterou provede jeden dodavatel.

I. etapa………………..zvýšené přízemí Uzbecká č.p. 1463, Moskevská č.p. 1464, přízemí  Vršovická č.p. 1461, 1462

II. etapa………………..přízemí  Uzbecká  č.p. 1463, Moskevská č.p. 1464

Odstavec 2. I. etapa (zvýšené přízemí Uzbecká 1463, Moskevská č.p. 1464 + rozšíření dveřního otvoru  v přízemí  -  přístup k nákladnímu výtahu.

2.1 Termín realizace: 1,2/2012

Rozsah a technické podmínky zakázky:

Vstup - zádveří:

- výměna podhledů za podhledy kazetového a  závěsného systému v provedení hliník nebo minerální  plstˇ

- osvětlení  venkovní, zapuštěné, provedení LED

- instalace IR čidla (infračervený senzor) společně se soumrakovým spínačem

- renovace stávajících stěn (obklad gabřinec),  provedení  umožňující  odstraňování graffiti

- stávající hliníkové vodiče nahradit vodiči s měděným jádrem, částečné umístění do meziprostoru stropních podhledů

-  elektroinstalační  lišty (tvar oblý, samozhášivý materiál do venkovního prostředí)

Chodba:

-  výměna podhledů za podhledy kazetového a  závěsného systému v provedení hliník,  minerální  plst´, sádrokarton

- v meziprostoru stropních podhledů umístit po obvodu stěn kabelové žlaby

- osvětlení   zapuštěné, standardní spínání osvětlení doplněné o  instalaci IR čidla,  provedení LED

-instalace systému nouzového osvětlení. Celkové osvětlení chodby musí splňovat současné elektrotechnické a požární normy .

- stávající hliníkové vodiče nahradit vodiči s měděným jádrem, částečné umístění do meziprostoru stropních podhledů

- elektroinstalační  lišty (tvar oblý, samozhášivý materiál )

- ve směru vstupu do objektu po levé straně provést  obklad stěny  do výše 1,6 m ,  obklad z řady RAKO HOME, RAKO OBJECT, mrazuvzdorný, otěruvzdornost min. PEI IV, pokládka na vazbu, ukončovací lišty  nerez

- barva obkladu světlý odstín

- lokální opravy stěn (štukování, tmelení), malba

- nátěr zárubní a dveří

Schodištˇo vá hala:

- výměna  podhledů za podhledy kazetového a  závěsného systému v provedení hliník,  minerální  plstˇ, sádrokarton

- v meziprostoru stropních podhledů umístit po obvodu stěn kabelové žlaby

- osvětlení   zapuštěné, standardní spínání osvětlení doplněné o  instalaci IR čidla (infračervený senzor), provedení LED

- instalace systému nouzového osvětlení. Celkové osvětlení chodby musí splňovat současné elektrotechnické a požární normy .

- provedení rekonstrukce skříně režijního rozvaděče domu RS 6

- obklad stěny  do výše 1,6 m, na roh stěny ( pouze vstup  do výtahu)  osadit  kovový plošný  ochranný roh

- opravy stěn (štukování, tmelení), malba v celém prostoru

- nátěr zárubní a  dveří

- 1x výměna dveří  80 cm (hliník, ocel)

- výměna dvířek skříňky ventilu suchovodu (nerez)

Dveřní  otvor v přízemí Uzbecká, Moskevská

- rozšíření  stávajícího dveřního otvoru  v železobetonovém panelu (20 cm)

- osadit  protipožární ocelové dveře

Odstavec 3. I. etapa (přízemí Vršovická č.p. 1461, 1462)

3.1 Rozsah a technické podmínky zakázky:

- výměna  podhledů za podhledy kazetového a  závěsného systému v provedení hliník,  minerální  plst´, sádrokarton

- v meziprostoru stropních podhledů umístit po obvodu stěn drátěné kabelové žlaby

- osvětlení   zapuštěné, standardní spínání osvětlení doplněné o  instalací IR čidla,  provedení LED

- instalace systému nouzového osvětlení. Celkové osvětlení chodby musí splňovat současné elektrotechnické a požární normy .

- stávající hliníkové vodiče nahradit vodiči s měděným jádrem, částečné umístění do meziprostoru stropních podhledů

- elektroinstalační  lišty (tvar oblý, samozhášivý materiál )

- obklad stěny  do výše 1,6 m,  obklad z řady RAKO HOME, RAKO OBJECT , mrazuvzdorný, otěruvzdornost      min. PEI IV, pokládka na vazbu,  ukončovací lišty  nerez , na roh stěn vstupů do výtahu umístit kovový ochranný roh

- odstranění nášlapných vrstev a položení nové dlažby  z řady RAKO HOME, RAKO OBJECT , mrazuvzdorná , glazovaná dlažba  PEI V nebo neglazované dlaždice typu TAURUS , pokládka na koso,

-  v celém prostoru odstranění linkrust (plastický nátěr),  opravy stěn (štukování, tmelení), malba v celém prostoru až k mezipodlažní podestě

-  nátěr zárubní, odstranění mříží,   výměna dveří  90 cm (hliník, ocel)

- výměna dvířek skříňky ventilu suchovodu (nerez)

- odstranění poštovních schránek  a jejich výměna

Odstavec 4. II. etapa (rekonstrukce chodby v přízemí  Uzbecká č.p. 1463, Moskevská č.p. 1464)

4.1 Termín realizace  3Q/2013.

4.2 Rozsah a technické podmínky zakázky:

- v celém prostoru  opravy stěn (štukování, tmelení), malba

- provedení obkladu  stěn vstupů do výtahů do výše 1,6 m, ochrana rohů

- nátěr zárubní , dveří, mříží

- výměna dveří – vzduchotechnika/nákladní výtah ,  90 cm (hliník, ocel)

- v prostoru nákladního výtahu  provést rekonstrukci  skříně rozvaděče domu  RS 5

- před vstupem do přízemí (suterén)  provést nátěr plech. dveří, výměna poškozených dvířek skříní elektroinstalace, malba stropu

C) Seznam příloh

1. Půdorys prostorů